黄山市聚宏新材料有限公司聚酯树脂改扩建项目

环境影响报告书首次公示

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》相关规定要求，黄山市聚宏新材料有限公司委托安徽睿晟环境科技有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，现申请将该项目环评的有关情况进行首次公示。

一、现有工程环境保护措施情况

表  现有工程各分厂区产污环节及治理措施一览表

| 厂区 | 污染源 |  | 种类 | 主要污染物 | 排放方式 | 治理措施 | 污染物去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#康佳分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 布袋除尘器+二级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 2#永利分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 布袋除尘器+二级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 3#佳杰分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 塑烧板除尘器+一级碱吸收+UV光氧催化+一级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收+UV光氧催化+一级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废塑烧板、废布袋 | 塑烧板、废布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 4#向荣分厂 | 废气 | G1 | 1#投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 塑烧板除尘器+二级水吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  |  | 2#投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 塑烧板除尘器+二级水吸收+UV光氧催化 | DA003 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 1#出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级水吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  |  | 2#出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级水吸收+UV光氧催化 | DA003 |
|  |  | G6 | 1#包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  |  | 2#包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA004 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA005 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废塑烧板、废布袋 | 塑烧板、布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 5#智成分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 塑烧板除尘器+二级水吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级水吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 6#恒隆分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 布袋除尘器+二级碱吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级碱吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 7#明杰分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 布袋除尘器+二级碱吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 | 二级碱吸收+UV光氧催化 | DA001 |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA001 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收（厂区内）+“一级碱吸收+RTO+一级碱吸收”（聚能） | RTO排气筒 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃油） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA002 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |
| 8#嘉恒分厂 | 废气 | G1 | 投料废气 | 颗粒物、VOCs | 间歇 | 布袋除尘器+一级碱吸收+RTO+一级碱吸收 | DA001 |
|  |  | G2 | 酯化废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收+RTO+一级碱吸收 |  |
|  |  | G3 | 抽真空废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G4 | 固化废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G5 | 出料废气 | VOCs | 间歇 |  |  |
|  |  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | DA002 |
|  |  | / | 废液收集罐、废水收集池废气 | VOCs | 间歇 | 一级碱吸收+RTO+一级碱吸收 | DA001 |
|  |  | / | 储罐呼吸气 | VOCs | 间歇 | 平衡管 | 无组织排放 |
|  |  | / | 备用导热油炉（燃气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 间歇 | / | DA003 |
|  | 废水 | W1 | 酯化废水 | COD、BOD、SS | 间歇 | 经厂区废水收集池收集后接入园区聚酯树脂废水处理站预处理（调节池+电絮凝池+斜板沉淀池+A2O+二沉池） | 接管双益污水处理厂，最终排至徽州区污水处理厂 |
|  |  | / | 地面冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 设备冲洗废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 喷淋废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 检测废水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 循环冷却水排水 | COD、BOD、SS | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 初期雨水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间歇 |  |  |
|  | 固废 | S1 | 滤渣 | 有机杂质 | 间歇 | 委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | / | 废内包装袋及废包装桶 | 包装袋桶、原料 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 废过滤网 | 过滤网、树脂杂质 | 间歇 |  |  |
|  |  | / | 包装桶 | 包装桶 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 外包装袋 | 包装袋 | 间歇 | 外售综合利用 |  |
|  |  | / | 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 废布袋 | 布袋 | 间歇 | 原厂家回收利用 |  |
|  |  | / | 布袋除尘收集的粉尘 | 原料及产品粉尘 | 间歇 | 返回生产线 |  |
|  |  | / | 质检废液 | 酸碱、有机废液 | 间歇 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | / | 生活垃圾 | / | 连续 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | N | 主要产噪设备有搅拌机、风机、水泵、双钢带切片机、冷却塔等，主要采用消声、隔声、减震等降噪措施 |  |  |  |  |

二、项目背景介绍

结合目前市场对于饱和聚酯树脂需求量的增大，同时为了对园区内现有饱和聚酯树脂企业进行资源整合，黄山市徽州国有投资集团有限公司投资500万元成立黄山市聚宏新材料有限公司（以下简称“聚宏”），对园区内八家饱和聚酯树脂企业进行原地整合，在此基础上对八家树脂企业依托现有生产设备进行改扩建，在原有产能64000t/a（原环评批复产能均为8000t/a）基础上进行扩产至约20万t/a。原址基础上的整合属于过渡期，整合后的聚宏同时计划在循环园南部地块征用土地90余亩（目前正在报批林地相关手续），相关用地手续履行完成后将同步做搬迁环评，整个过渡期约为5年（包括新厂区建设期），新厂区建成后老厂区将立即办理停产拆除相关手续。

三、建设项目概况

项目名称：黄山市聚宏新材料有限公司聚酯树脂改扩建项目

建设单位：黄山市聚宏新材料有限公司

项目地址：黄山徽州化工园区现有各分厂区内

建设性质：改扩建

主要建设内容：利用现有各分厂区生产设备富余的生产能力进行饱和聚酯树脂产能提升，在原有产能64000t/a（原环评批复产能均为8000t/a）基础上进行扩产至约20万t/a；其他公辅工程、环保工程均依托现有。

四、建设单位和环评单位联系方式

建设单位：黄山市聚宏新材料有限公司

联系人：曹巍

联系电话：15375598859     邮箱：740986669@qq.com

通讯地址：黄山市徽州区化工园区昌盛路5号

环评单位：安徽睿晟环境科技有限公司

联系人：张工

联系电话：0551-65994180     邮箱：1225364660@qq.com

通讯地址：合肥市经济开发区东湖高新三期一号楼

五、征求公众意见的范围

本项目环境影响评价范围内的公民、法人和组织，鼓励环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织参与。

六、征求公众意见的方式和途径

公众向建设单位提出意见和建议，可下载公众意见表（链接: https://pan.baidu.com/s/1xLhAhkgyp5DUY7CnBtynng 提取码: 3c8t）填写，填写后可通过书信、电话、电邮等多种方式反馈至建设单位。

公众提交意见时，请提供有效的联系方式；鼓励采用实名方式提交意见并提供常住地址。对于公众提交的相关个人信息，承诺不会用于环境影响评价公众参与之外的用途。

七、公示时间

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

建设单位：黄山市聚宏新材料有限公司

2022年8月12日