一体化便携水质多参数测定仪（参考）

1.★  双供电模式：①内置锂电池供电，②可用220v市政供电，两种供电方式。

2. 显示：≥7英寸彩色液晶触摸屏。

3.★  自动校准：仪器具有自动校准功能。

4. 自检：仪器具有自动检测，出错报警功能。

5.★  光源：冷光源类型。

6.  检测准确度:≤±6%。

7.★  波长范围：300-900nm,自动切换波长。

8.  波长准确度：≤±1nm。

9.  分辨率：≥0.001。

10.  重复性：≤±2%。

11.  存储：可存储≥1000组数据，可自由调用查看。

12.  测量项目：酸度/pH、色度、浊度、总氮、游离氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨（氨氮）、亚硝酸盐（亚硝酸盐氮）、硝酸盐（硝酸盐氮）、氟化物、氯化物、总硬度、镁硬度、钙硬度、硫酸盐、总碱度、六价铬、总铬、挥发酚、铁、锰、铝、有效氯、溶解氧、镍、铜、氰化物、硅酸盐、硫化物、总磷、磷酸盐、锌、化学需氧量（COD）、活性氧、氰尿酸、碘、溴、钛、铅、钡、联氨、钼、钼酸盐、过氧化氢、亚硫酸盐、甲醛、镉、三价铬、铍、银、钴、钾、尿素、硼等59个指标。

13.★  免费提供一年的余氯、二氧化氯、亚氯酸盐的配套测试试剂。

14.  其他项目根据测试需求选配。

15.★  1分钟内完成余氯，二氧化氯检测,直接显示最终浓度结果。

16.★  5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果。

17.★  pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作。

18. 数据传输：配备USB接口和串口传输功能，蓝牙接口选配。

19. 产品具有省级以上检测报告，通过ISO9001,ISO14001认证。

20.★  验收后3年内全机免费保修，方便快捷的提供技术支持以及配套试剂的供应和质量保障。

备注：1.内部资料，注意保存。

- 2.带★参数为重点核心参数，必须满足并提供指定原厂盖章资料证明。